关于仪表带RS232接口的一些说明

1、表上15芯插头的第7脚（信号TXD）和第8脚（接地GND）

分别对应计算机9芯插孔的第2脚（TXD接计算机RXD）和第5脚；

2、传送数据为“1200“波特率/秒

传送格式为每个数11位：

一位起始位

八位起始位

一位奇偶校验位（不用）

一位停止位

3、传送数据ASCII码，发送方式为连续发送，分隔符为“=”，有小数点是每组发送

例：仪表显示“0.123”

发送的数据为=33 32 31 2E 30 30 30=33…….

表示 “=3 2 1 . 0 0 0=3…..”

公司名称：上海亚津电子科技有限公司 公司地址：上海市闵行区华茂路141号 办公电话：64209399 MP：13611825980 电脑传真：51901861

有小数点时发送8位,无小数点时发送7位,发送时低位数在前,高位数在后.